Sehr eherter Herr Rebernegg,

In 2002 haben wir mit Getraud Grabler-Bauer und Michael Berger (und AEE) ein Projekt gemacht, wo der erste Tinox Solarsystem in Tschechien installiert war. Die weitere Etappe sollte dazu eine zweite (damals noch nicht existierende) Gebaude mitnehmen, mit einen Fassadenkollektor. Dafür war von Ihnen ein EMC 2000 gekauft und seine Besuch und Programmierung am Ort vorbezahlt.

Erst jetzt is es gelungen, der Fassadenkollektorsystem zu verwirklichen. Als wir versuchten es mit den EMC irgendwie einfach (nur zum Notbetrieb; wir haben eine Beschreibung die wir für eine andere Installation - in Breclav - übersetzt haben) zu steuern, wir sind gescheitert: EMC war ganz ohne Programm, zeigte nichts am Display. Also, jetzt lauft das System nur mit Schaltuhr...

Jetzt sind zwei Möglichkeiten vorhanden: entweder kommen Sie bald zu uns nach Hostetin (http://hostetin.veronica.cz/?language=en), oder schicken Sie zuerst das nötiges Software für Programmierung. Als Physiker, PhD., würden wir dann vielleicht selbst die Weg finden...

Die Steuerung muß nich besonders kompliziert sein.

Einschalten wenn die Absorbertemperatur 10 K höher ist als entweder Boiler oder Heizspeicher unten, ausschalten wenn die Differenz kleiner als 5 K ist. Das Sekundarkreislauf ist mit ein Servoventil nach Boiler zu führen, falls da weniger als 50 °C ist, sonnst sollte sich das Ventil nach Speicher drehen.

Das Boilerfühler sollte auch eine Elektropatrone einschalten (durch ein Relais), falls es unter 40 °C zeigt und bis etwa 45 °C heizen lassen.

Dann gibt es ein Heizwasserkreislauf aus Speicher nach Boiler, der sollte laufen wenn das untere (separate) Boilerfühler weniger als 40 °C zeigt und der Speicher oben 5 K wärmer ist. Ausschalten wenn die Differenz unter 2 K ist oder der Boiler 50 °C erreicht. Im Winter sollte dieser Kreislauf nur dann laufen, wenn das Boiler nicht mit Sekundarkreislauf aus Fassadenkollektor geheizt ist, als dieselbe untere Schlange im Boiler ist dann für beide Kreislaufe benutzt (die obere Schlange ist mit Heizwerk geheizt, mit andere, schon existierende Steuerung). (Dieselbe Logik kann aber auch im Sommer bleiben, problemlos.)

Zum Steuerung sollte später auch Messen kommen (wir haben 3 Kalorimeter aus den Projekt), aber das kann noch warten.

Jan Hollan und Yvonna Gailly, 3. Dezember 2009