ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

letiště Ruzyně 	ČESKÁ REPUBLIKA

160 08  PRAHA 6	ODBOR  LETOVÉHO  OVĚŘOVÁNÍ

| Tel. | : | +420-220 112 706 |  | NIKE TV Production Lucie Masopustová |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | +420-235 358 815 |  |  |  |
| Fax | : | +420-235 358 815 |  |  |  |
| E-mail | : | calibra@caa... |  |  |  |

| Vaše zn.: | Č.j.: | Vyřizuje: | V Praze dne: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15247/02-511 | Najman / 220 112 423 | 17.12.2002 |

Zpráva o letecké koordinaci VKV rozhlasových vysílačů na kótě Kleť

Tato zpráva byla zpracována na základě faxové žádosti (č.j. ÚCL/15247) produkční Lucie Masopustové, která zajišťuje přípravu televizního týdenníku zaměřeného na ekologii "Nedej se !" pro Českou Televizi. Tvůrcem pořadu je dle informace od Lucie Masopustové Dr. Martin Slunečko.

Nutno předeslat, že celý níže uvedený text je napsán tak, aby byl (alespoň částečně) srozumitelný i laickému čtenáři. Odborník v oboru radiotechniky a radionavigace může text shledat jako velmi zjednodušený a nepopisující problematiku do potřebných detailů. Není zde popsán mechanismus vzniku rušení letecké radionavigace vlivem provozu VKV FM vysílačů, protože to by vyžadovalo poněkud větší prostor a výklad alespoň základních pojmů z oborů vysokofrekvenční a anténní techniky a souvisejících leteckých předpisů. Stručně je možné jen poznamenat, že na rušení letecké radionavigace se podílejí vždy signály dvou nebo tří VKV FM vysílačů ve společné interakci. Rušení je vždy vázáno na konkrétní kombinaci kmitočtů VKV FM vysílačů.

Jediným zdrojem všech níže uvedených údajů jsou archívní informace Úřadu pro Civilní Letectví (dále jen Úřad) a to jak ve formě textové (korespondence zúčastněných stran), tak ve formě datové (výsledky letových měření).

březen 1996 - na základě predikce rušení letecké radionavigace výpočtem provedeným v TESTCOMu je provedeno letové měření vysílání z kóty Kleť, ze stávajícího hlavního stožáru TV vysílače ČRA (dále jen hlavní stožár). Vzhledem k tomu, že vypočtené rušení traťové navigace je potvrzeno v praxi a jeho úroveň je velmi velká, je Úřadem požadována taková redukce výkonu jednoho ze tří vysílačů (kombinace kmitočtů 106.4 MHz, 102.9 MHz, 96.1 MHz, vše horizontální polarizace, provozovatel ČRA) podílejících se na rušení, že by se to rovnalo vypnutí daného vysílače.

říjen 1996 - následuje schůzka všech zúčastněných stran, kde je dohodnuto, že Úřad vypracuje možné varianty řešení tohoto problému tak, aby nemuselo dojít k úplnému vypnutí některého ze tří vysílačů ČRA, které vysílají z hlavního stožáru.

prosinec 1996 - je provedeno druhé, detailnější letové měření rušení v okolí Kleti. Velikost a lokalizace rušení se potvrzuje. Úřad publikuje v okolí TV vysílače Kleť prostor nespolehlivé indikace traťové navigace s tím, že tento stav je udržitelný maximálně do konce roku 1997. Poté musí být jeden z vysílačů vysílajících z hlavního stožáru buď vypnut nebo územně separován tak, aby došlo k potlačení rušení.

květen 1997 - na základě opětovného vyhodnocení výsledků obou letových měření Úřad navrhuje jako možné řešení této situace provést územní separaci jednoho ze tří kmitočtů pracujících z hlavního stožáru (106.4 MHz, 102.9 MHz, 96.1 MHz) na kótu Kluk.

září 1998 - je realizován přesun kmitočtu 96.1 MHz na kótu Kluk a následně provedeno letové měření rušení letecké radionavigace, které potvrzuje že rušení je tímto přesunem plně eliminováno

září 2000 - soukromé Radio Faktor přichází s vlastní iniciativou stavby samostatného anténního stožáru (dále jen projektovaný stožár) pro své vysílání na kmitočtu 104.3 MHz z kóty Kleť. V rámci kmitočtové koordinace je proveden výpočet rušení (kombinace kmitočtů 104.3 MHz - vertikální polarizace, projektovaný stožár Radia Faktor, 102.9 a 94.1 MHz - horizontální polarizace, hlavní stožár ČRA) v TESTCOMu a následné zkušební vysílání z provizorního mobilního anténního nosiče s vertikálně polarizovanou anténou spolu s letovým měřením. Vzhledem k odlišné polarizaci a hlavně vzhledem k jinému vertikálnímu vyzařovacímu diagramu této antény se měřením ukazuje, že vysílání v této konfiguraci je vzhledem k letecké radionavigaci možné. Úřad podmiňuje toto vysílání dodržením stejných parametrů antény jako v době měření (což je ostatně běžný požadavek při měřeních tohoto druhu). Mezi důležité parametry VKV FM vysílače při posuzování rušení patří mimo velikosti vyzářeného výkonu a kmitočtu též poloha antény, její polarizace a její vyzařovací diagram. Úřad vylučuje možnost použít jako anténní nosič hlavní stožár v objektu ČRA (antény na tomto stožáru mají horizontální polarizaci a mohlo by dojít ke stejným problémům jako v minulosti s kmitočtem 96.1 MHz) a dále podmiňuje trvalé spuštění tohoto vysílání opakovaným letovým měřením vysílače 104.3 MHz pracujícího do již definitivního anténního systému.

září 2001 - ČRA se snaží o návrat kmitočtu 96.1 MHz zpět na Kleť. Podle nového výpočtu v TESTCOMu (výkony některých vysílačů na Kleti byly mezitím sníženy) je předpokládané rušení již menší, avšak pro leteckou radionavigaci stále nepřípustné. Úřad souhlasí s návratem vysílače 96.1 MHz na Kleť jen s radikálně sníženým výkonem. Za předpokladu umístění vertikálně polarizované antény na stávajícím vedlejším stožáru (dále jen vedlejší stožár) umístěném v objektu ČRA je však Úřad připraven provést letové měření pokusného vysílání. Definitivní výkon vysílače by byl stanoven na základě tohoto měření, podobně jako v případě kmitočtu 104.3 MHz Radia Faktor.

srpen 2002 - na půdě ČRA se koná schůzka zástupců ÚCL, TESTCOMu a ČRA kde je problematika kmitočtu 96.1 MHz z hlediska rušení letecké radionavigace detailně projednána. Výsledkem je opakovaný příslib Úřadu, že pokud ČRA zajistí zkušební vysílání na vedlejším stožáru na Kleti na kmitočtu 96.1 MHz s vertikálně polarizovanou anténou, tak Úřad provede letové měření rušení a na jeho základě stanoví maximální možný vyzařovaný výkon tohoto vysílače. Úřad předpokládá, že stejně jako v případě Radia Faktor by prostorové rozložení úrovní jednotlivých složek rušení při použití samostatné vertikální antény s odlišným vertikálním vyzařovacím diagramem bylo schůdným řešením pro vysílání s takovým výkonem, které by mělo praktický smysl.

Do dnešního dne (16. 12. 2002) nebyl Úřad Českými Radiokomunikacemi požádán o letové měření pokusného vysílání na kmitočtu 96.1 MHz z vedlejšího stožáru.

Do dnešního dne (16. 12. 2002) nebyl Úřad Radiem Faktor požádán o letové měření definitivního vysílání na kmitočtu 104.3 MHz z projektovaného stožáru.

Poznámka: všechny zde citované skutečnosti (pokusná vysílání, přesuny vysílačů atd.) se samozřejmě dějí v koordinaci s Českým Telekomunikačním Úřadem. Tento fakt není v textu pro přehlednost uváděn.

Úřad pro Civilní Letectví požaduje před odvysíláním reportáže zabývající se touto problematikou její autorizaci, a to formou zapůjčení záznamového média s konečnou podobou pořadu (VHS kazeta nebo datové CD ve formátu MPEG). Úřad se poté neprodleně k pořadu vyjádří.

Zasláno na vědomí:

Odbor Civilního Letectví Ministerstva Dopravy ČR - OCL MD ČR, Ing. Machytka

Český Telekomunikační Úřad - ČTÚ, Ing. Šafandová

Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt - TESTCOM, Ing. Valenta

Úřad Rady pro Rozhlasové a Televizní Vysílání - RRTV, Ing. Řapek

České Radiokomunikace - ČRA, Ing. Berák

České Radiokomunikace - vysílací středisko Kleť

Český Rozhlas - ČRO, Ing. Janota

Radio Faktor, JUDr. Faktor

Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les - SCHKO

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti

Příloha: kopie faxové žádosti Lucie Masopustové

### Ing. Miroslav  HODULÁK

Ředitel  OLO / ÚCL