# Návrh                                                        III.

# Nařízení vlády

# ze dne ………2003 ,

# kterým se stanoví místa a prostory,  kde nesmí docházet k výskytu světelného znečištění a další podmínky ochrany před světelným znečištěním

## Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), (dále jen „zákon“):

## § 1

## Předmět úpravy

## Tímto nařízením se stanoví

## místa a prostory, kde nesmí docházet k výskytu světelného znečištění1),

## činnosti, na které se vztahuje povinnost podle § 3 odst. 10 zákona,

## opatření ke snižování nebo předcházení výskytu světelného znečištění.

## Toto nařízení se nevztahuje na zdroje světla

## používané k provozu mobilních zdrojů2) a ostatních dopravních prostředků  s výjimkou uličního osvětlení,

## pro účely obrany nebo bezpečnosti státu,

## umístěné mimo vnější ovzduší, pokud světlo z těchto zdrojů není účelově směrováno do vnějšího ovzduší,

## používané krátkodobě,

## používané  osobami na vlastním nebo pronajatém pozemku nebo na jiné nemovitosti k účelům nesouvisejícím s podnikáním, nebo

## s  neelektrickým zdrojem energie nebo o příkonu elektrické energie do 25 W včetně.

## § 2

## Základní pojmy

## Pro účely tohoto nařízení se rozumí

## zdrojem světla – umělý zdroj emise světelného záření,

## dočasně používaným zdrojem světla – zdroj světla používaný po časově omezenou dobu, nejvýše po dobu 6 měsíců,

## krátkodobým používáním – používání po časově omezenou dobu, nejvýše po  dobu  maximálně 200 hodin v kalendářním roce,

## světelným místem – vnitřní prostor kulové oblasti s maximálním poloměrem dva metry, ve které je umístěn jeden nebo více zdrojů světla. Střed světelného místa je totožný s optickým středem jednoho ze zdrojů světla. Do světelného místa se zahrne i  zdroj světla, který do kulové oblasti zasahuje i částí svítící plochy,

- svítidlem – zařízení, obsahující zdroj světla a součásti sloužící k upevnění a ochraně zdroje světla, jehož účelem je vyzařování, filtrace nebo přeměna světla pocházejícího z jednoho nebo více světelných zdrojů. Svítidlo může být součástí ucelené osvětlovací soustavy,

- osvětlovací soustavou – soustava svítidel navzájem vázaných (například uliční osvětlení),

- současnou instalací osvětlovací soustavy nebo svítidla – instalace osvětlovací soustavy nebo svítidla, jejíž stavba je zahájena v období do  účinnosti tohoto nařízení,

- novou instalací osvětlovací soustavy nebo svítidla – instalace osvětlovací soustavy nebo svítidla, jejíž stavba je zahájena v období od   účinnosti tohoto nařízení,

## horním poloprostorem – prostor nad vodorovnou rovinu proloženou svítidlem. V případě svažitého terénu se z horního poloprostoru může vyjmout prostor pod rovinou proloženou svítidlem, která je se svahem terénu rovnoběžná,

## poměrným světelným tokem svítidla do horního poloprostoru - poměr světelného toku emitovaného svítidlem do horního poloprostoru k celkovému emitovanému světelnému toku svítidla v pracovní poloze,

## plně cloněným svítidlem - svítidlo, jehož poměrný světelný tok do horního poloprostoru je 0,

## cloněným svítidlem - svítidlo, jehož poměrný světelný tok do horního poloprostoru je nejvýše 0.05,

## volným prostranstvím – volně přístupné venkovní prostory v obytné zástavbě i mimo ni, zejména náměstí, tržiště, pozemní komunikace, cyklistické stezky, stezky pro chodce, chodníky, parkoviště, parky a veřejná zeleň, sportoviště, nádraží,

## staveništěm – území dočasně používané pro přípravu pozemků ke stavbě, pro realizaci staveb, k terénním úpravám, ke stavebním úpravám, demolicím nebo k rekultivaci pozemku,

## průmyslovým nebo zemědělským areálem – území využívané k průmyslovým, zemědělským nebo obchodním účelům,

## reklamní tabulí – plocha určená a sloužící k reklamním účelům,

## ochranou dobou – doba, jejíž maximální rozsah je od 23. hodiny  do 5. hodiny ranní včetně,

## uličním osvětlením – osvětlení pozemní komunikace.

## § 3

## Činnosti, na které se vztahuje povinnost plnit nařízení orgánu obce

## Za činnosti, na které se vztahuje povinnost plnit nařízení orgánu obce v přenesené působnosti podle § 3 odst. 10 zákona, se považuje

## provozování osvětlení informačních a reklamních tabulí,

## provozování osvětlení staveb,  uměleckých předmětů a kulturních památek,

## promítání reklam a vzhůru mířících otočných nebo pevných svazků paprsků a světelných efektů  k  reklamním nebo jiným účelům,

## provozování světlometů  a

## provozování  osvětlovacích soustav a svítidel.

## § 4

## Místa a prostory, kde se provádějí opatření k zamezení světelného znečištění

## V prostorech volného prostranství, průmyslových nebo zemědělských areálů a stavenišť  se provádějí opatření k zamezení světelného znečištění podle § 5.

## Místem, kde se provádějí opatření k zamezení světelného znečištění podle § 6, se rozumí území kolem objektů uvedených v příloze,  s maximální celkovou plošnou výměrou rovnou plošné výměře kruhové plochy s poloměrem 1 km od středu objektu, s výjimkou objektů uvedených v bodě 1. a 2. přílohy , kde se stanoví poloměr 8 km od středu objektu.

## § 5

## Opatření k zamezení světelného znečištění v prostorech

### Za opatření k zamezení světelného znečištění v prostorech se považuje

### k osvětlování novými instalacemi osvětlovacích soustav používat osvětlovací soustavy

    - s minimální emisí světla do horního poloprostoru, přednostně z plně cloněných svítidel nebo cloněných svítidel,

    - realizované tak, aby místně průměrná a časově minimální osvětlenost (jas) byla odpovídající zamýšlenému účelu osvětlení a nepřekračovala úroveň stanovenou technickými, bezpečnostními či jinými normami3),

    - složené z dočasně používaných zdrojů světla, které nejsou v ochranné době provozovány,

    - u kterých v každém světelném místě jsou umístěny nejvýše tří zdroje světla a světelný tok do horního poloprostoru každého světelného zdroje je maximálně 2000 lumenů,

      - osvětlení informačních a reklamních tabulí provádět svítidly, která zamezují výskyt světelného znečištění a to přednostně svícením směrem shora dolů nebo umístěním světelného zdroje uvnitř tabule. V případě svícení směrem zdola nahoru tabuli opatřit retroreflexní fólií odrážející světlo směrem dolů k terénu a svítidla opatřit clonícími prvky zamezujícími únik světla mimo osvětlovanou tabuli,

## neprovádět promítání reklam na oblohu,

## neprovádět promítání vzhůru mířících otočných nebo pevných svazků paprsků a světelných efektů s reklamním nebo jiným účelem, s výjimkou použití při významných kulturních akcí, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak4),

### osvětlení staveb,  uměleckých předmětů a kulturních památek provádět svítidly tak, aby poměrný světelný tok do horního poloprostoru emitovaný mimo osvětlovaný objekt nepřesáhl hodnotu 0,05,

### při provozování světlometů uplatnit kritéria a prostředky s cílem zamezit výskytu světelného znečištění,

## § 6

## Opatření ke snižování světelného znečištění v místech

Za opatření k zamezení světelného znečištění v místech se považují opatření podle § 5 a následující opatření

- k osvětlování současnými instalacemi osvětlovacích soustav používat osvětlovací soustavy, které vyhovují zásadám prevence světelného znečištění podle § 5 písm. a). Pokud je takové řešení  investičně nebo technicky náročné, opatřit současná svítidla  clonícími prvky tak,  aby poměrný světelný tok svítidla do horního poloprostoru  byl nejvýše 0,05,

- v ochranné době neprovádět osvětlení reklamních tabulí a osvětlení informačních tabulí, s výjimkou osvětlení informačních tabulí, které mají nezbytné noční použití,

- v ochranné době neprovádět osvětlení staveb a uměleckých předmětů,  případně osvětlení kulturních památek.

## § 7

## Účinnost

## Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení § 6 písm. a), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

## Příloha  k nařízení vlády č. …..  /2003 Sb.

## Seznam objektů, na které se vztahuje opatření podle § 6

- Observatoř Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, Ondřejov

- Observatoř Kleť Hvězdárny a planetária České Budějovice, Kleť

- Hvězdárna a planetárium M. Koperníka, Brno-Kraví Hora

- Hvězdárna a planetárium, Hradec Králové

- Hvězdárna, Úpice

- Hvězdárna, Valašské Meziříčí

- Hvězdárna, Zlín

- Hvězdárna, Rokycany

- Hvězdárna, Vlašim

- Hvězdárna Františka Pešty, Sezimovo Ústí

1) § 2 odst. 1 písm. r) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

2) § 4 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb.

3) Například EN 132 01-1 až -3, ČSN 36 0400,0410 a 0411.

4) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,  o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.