## Návrh v.IIIa

### Nařízení vlády 
ze dne ... 2003, 
kterým se stanoví místa a prostory, kde nesmí docházet k výskytu světelného znečištění, a další pravidla pro snižování světelného znečištění

Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší, dále jen ,,zákon``):

### § 1 
Předmět úpravy

(1) Tímto nařízením se stanoví

- místa a prostory, kde nesmí docházet k výskytu světelného znečištění1),

- činnosti, na které se vztahuje povinnost podle § 3 odst. 10 zákona,

- opatření ke snižování nebo předcházení výskytu světelného znečištění,

- limity stanovující horní mez světelného znečištění.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na zdroje světla

- používané pro světelnou signalizaci pro účely zajištění bezpečnosti dopravy, obrany a bezpečnosti státu,

- s neelektrickým zdrojem energie.

### § 2 
Základní pojmy

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

- zdrojem světla - umělý zdroj světla (zpravidla výbojka, zářivka nebo žárovka),

- dočasně používaným zdrojem světla - zdroj světla používaný po dobu nejvýše šesti měsíců,

- světelným místem - vnitřní prostor kulové oblasti s poloměrem dva metry okolo zdroje světla; do světelného místa se zahrne i zdroj světla, který do něj zasahuje alespoň částí svítící plochy,

- svítidlem - zařízení, obsahující zdroj světla a součásti sloužící k upevnění a ochraně zdroje světla, jehož účelem je vyzařování, filtrace nebo přeměna světla pocházejícího z jednoho nebo více zdrojů světla,

- osvětlovací soustavou - soustava svítidel navzájem vázaných (např. uliční osvětlení),

- novou instalací osvětlovací soustavy nebo svítidla - instalace zahájená v období od účinnosti tohoto nařízení,

- horním poloprostorem - směry nad vodorovnou rovinu proloženou svítidlem; v případě svažitého terénu se jím rozumějí směry nad rovinu rovnoběžnou se svahem nebo nad rovinu se sklonem mezi těmito dvěma krajnostmi,

- plně cloněným svítidlem - svítidlo, které nedovoluje přímou emisi světla do horního poloprostoru; za svítidlo, které do takových směrů nesvítí, se považuje i každé takové, jehož měrná svítivost je v těchto směrech po zaokrouhlení na celé číslo jen 0 cd na tisíc lumenů světelného toku vydávaného zdrojem světla uvnitř nich; tato vlastnost svítidla a způsob montáže, při němž svítidlo nesvítí do horního poloprostoru, může být uvedena na výrobku a v návodu k jeho použití výrobní, dovozní či dodavatelskou firmou, nebo je má uvést projektant osvětlovací soustavy,

- bezpečnostními normami - za ně lze pro účely tohoto nařízení považovat normy EN 132 01-1 až -3, případně ČSN 36 0400, 0410 a 0411,

- reklamní tabulí - plocha určená a sloužící k reklamním účelům,

- ochrannou dobou - noční doba od 23:00 do 5:00,

- uličním osvětlením - osvětlení pozemní komunikace.

### § 3 
Místa a prostory, kde nesmí docházet k výskytu světelného znečištění

(1) Místy, kde nesmí docházet k výskytu světelného znečištění, se rozumějí maloplošná zvláště chráněná území definovaná ve zvláštním předpisu2) (tj. národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky) a dále objekty uvedené v příloze. V těchto místech je zakázáno instalování zdrojů světla. Svítidla v nich již instalovaná se nesmějí používat, nejsou-li nutná pro zajištění bezpečnosti osob, dopravy, obrany a bezpečnosti státu.

(2) Prostorami, kde nesmí docházet k výskytu světelného znečištění, se rozumějí pásma šířky 300 m kolem maloplošných zvláště chráněných území a pásma šířky 1 km kolem objektů uvedených v příloze, s výjimkou objektů uvedených v bodech 1 a 2 přílohy, kde se stanoví šířka pásma 8 km. Svítidla umístěná v těchto pásmech musí být zacloněna tak, aby při pohledu z místa, kolem kterého je pásmo stanoveno, nebyla v noci patrná nebo aby osvětlenost svislých ploch v daném místě kterýmkoliv z nich nepřesáhla hodnotu jedné setiny luxu a v případě objektů uvedených v příloze hodnotu jedné tisíciny luxu.

### § 4 
Činnosti, na které se vztahuje povinnost plnit nařízení orgánu obce

Za činnosti, na které se vztahuje povinnost plnit nařízení orgánu obce v přenesené působnosti podle § 3 odst. 10 zákona, se považuje provozování svítidel na katastru obce.

### § 4 
Opatření ke snižování světelného znečištění a emisní limity

(1) Nové instalace osvětlovacích soustav nebo svítidel na území České republiky mají vyhovět pravidlům pro snižování světelného znečištění dle odstavců 2 až 5 tohoto paragrafu.

(2) Osvětlovací soustavy vyhovující pravidlům pro snižování světelného znečištění

- jsou složené pouze z plně cloněných svítidel,

- jsou realizovány tak, aby intenzita osvětlení cílových ploch nepřekračovala úroveň vyžadovanou bezpečnostními normami, pokud existují, při absenci takových norem pak aby střední jas cílové plochy nepřekročil hodnotu 1 cd/m2, s výjimkou ploch uvedených v odst. 4,

- a jsou vybaveny zařízeními schopnými snížit množství vyzařovaného světla alespoň o třicet procent oproti plnému výkonu; takové snížení množství světla se uplatňuje, když podmínky užívání osvětleného povrchu jsou takové, že bezpečnost není ohrožena.

(3) Vlastnosti uvedené v odstavci 2 nejsou závazné pro zdroje se světelným tokem nepřekračujícím 1500 lumenů, jsou-li nejvýše tři v jednom světelném místě nebo pokud souhrnný světelný tok do horního poloprostoru nepřekročí 2250 lumenů v jednom světelném místě a pro takové dočasně používané zdroje světla, které nejsou v ochranné době provozovány.

(4) Informační a reklamní tabule nemají být osvětlovány směrem zdola nahoru. Svítivost tabule nemá překročit hodnotu 250 cd pro tabule o ploše 1 m2 a menší, střední jas tabule hodnotu 1 cd/m2 pro tabule o ploše 1000 m2 a větší. Pro tabule s plochou S v rozmezí jednoho a tisíce metrů čtverečních nemá střední jas L překročit hodnotu:

L = 250 cd/m2 / (S / 1 m)0,8

(5) Stavby a umělecké předměty nemají být osvětlovány směrem zdola nahoru. O výjimečném použití osvětlení zdola nahoru má rozhodnout zastupitelstvo obce; v případě takového osvětlení nemá okraj světelného svazku přesahovat obrys osvětlovaného předmětu. Střední jas osvětlované plochy nemá být vyšší než střední jas okolních osvětlovaných ploch, zejména pak nemá překročit 1 cd/m2. Osvětlení má být během ochranné doby vypnuto nebo ztlumeno alespoň o polovinu.

(6) Za zvláště velké světelné znečištění se považuje používání vzhůru mířících otočných nebo pevných svazků paprsků jakéhokoliv typu. Takové svazky nemají být používány, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.3)

### § 6 
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004, s výjimkou ustanovení § 3 odst. 2, které nabývá účinnost dnem 1. ledna 2007.

### Příloha č. 2 k nařízení vlády č. .../2003 Sb.

Seznam objektů, na které se vztahuje opatření podle § 3

- Observatoř Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, Ondřejov;

- Observatoř Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích, Kleť;

- Štefánikova hvězdárna, Praha;

- Observatoře Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně a Astronomického ústavu Masarykovy Univerzity, Brno;

- Hvězdárna a planetárium, Hradec Králové;

- Hvězdárna, Úpice;

- Hvězdárna, Valašské Meziříčí;

- Hvězdárna, Zlín;

- Hvězdárna, Rokycany;

- Hvězdárna, Vlašim;

- Hvězdárna Františka Pešty, Sezimovo Ústí.

(dle Návrhu III upravil Jan Hollan, Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně 
17. ledna 2002 )

1) § 2 odst. 1 písm. r) zákona

2) Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů

3) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.