Hola Cesar, aquí tienes un proyecto caliente caliente para nuestra revistilla.

Proyecto Shoen Templo Budista Zen

En una finca de aprox. ½ hectaria en tierra castellana cerca de Avila y concretamente en la ecoaldea de Valle Pino de los Condes (Hoyo de Pinares), se esta construyendo una casa con estructura de madera y muros de balas de paja la cual sera destinada a la noble causa de lugar de retiros. Posiblemente sea el unico templo budista en todo el mundo realizado con esta tecnica de construcción.

- Superficie total 50 m2 aprox.

- Muros de bala de paja.

- Enducido con barro y paja (primera capa), barro y cal (segunda capa).

- Techo a dos aguas impermeabilizado con lamina tipo Tyvek y recubierto con un acolchonado de Geotextil y Brezo de 3 cm.

- Aislante del techo: entre cobertizo y friso interior un relleno de paja suelta y bien comprimida.

- Esta previsto un gran muro trombe en toda la cara sur, ademas de acristalarla tambien; se pretende no necesitar otro sistema de calefacción o si tiene que ser que sea lo minimo posible.

- Zapata de los pilares de mortero de cal con 15% de cemento blanco (todavia no domino el arte de la cal y no he quierido arriesgarme).

- Murete de bloque de cemento (un amigo los tenia inutilizados en su finca, reciclar antes que nada).

- Grandes aleros de 70 cm.

- Pilares de madera laminada, osea atornillando y encolando tablas de 10x3.5.

- El suelo es de madera.

- El 80 % del material es reciclado.