### Dílčí výsledky měření vlivu světelného znečištění na Petříně na kvalitu astronomických pozorování

Fotoaparáty: Praktica MTL2 s objektivem MC Flektogon 2,8/20

Filmy: Kodak EB - 2 (inverzní film)

Expoziční doba: 5 min

Časový harmonogram experimentu

23:05 	zhasnuti rozhledny

23:08 - 23:13 	snímek 1 (zhasnutá rozhledna)

23:15 		zhasnuti osvětlení Petřína

23:19 - 23:24 	snímek 2 (zhasnutá rozhledna i osvětlení Petřína)

23:25 		zapnuta rozhledna a osvětlení Petřína (bez lamp před  hvězdárnou)

23:31 - 23:36 	snímek 3 (svítí rozhledna i osvětlení Petřína, nesvítí lampy před hvězdárnou)

Závěry:

Negativy snímků byly digitalizovány na scaneru Nikon LS2000, následně převedeny na stupně šedi a hodnota svitu pozadí (po odstranění hvězd a obrazu kopule) byla matematicky průměrována přes celou plochu snímku. Výsledné hodnoty v grafu uvádějí poměr takto vzniklých hodnot.

(svit pozadí: 100% = bílá,  0% = černá).

Rozsvícené veřejné osvětlení		Zhasnuté veřejné osvětlení

Zpracovali

Jindřiška Majorová a Martin Fuchs